金屬厚度與鋸絲規格對照 (最匹配建議)

| 金屬厚度(gauge/mm) | 鋸絲號數 # | 鑽針尺寸(mm) |
| --- | --- | --- |
| 26 (0.4mm) | 8/0 | 0.35 |
| 24-26 (0.5-0.4mm) | 7/0 | 0.35 |
| 24-26 (0.5-0.4mm) | 6/0 | 0.4 |
| 22-24 (0.6-0.5mm) | 5/0 | 0.45 |
| 22-24 (0.6-0.5mm) | 4/0 | 0.5 |
| 22 (0.6mm) | 3/0 | 0.55 |
| 20-22 (0.8-0.6mm) | 2/0 | 0.6 |
| 20-22 (0.8-0.6mm) | 1/0 | 0.65 |
| 18-20 (1.0-0.8mm) | 1 | 0.7 |
| 18-20 (1.0-0.8mm) | 2 | 0.75 |
| 16-18 (1.3-1.0mm) | 3 | 0.8 |
| 16-18 (1.3-1.0mm) | 4 | 0.85 |
| 14-16 (1.6-1.3mm) | 5 | 0.9 |
| 12-16 (2.1-1.3mm) | 6 | 1.1 |
| 12-16 (2.1-1.3mm) | 7 | 1.1 |
| 12 (2.1mm) | 8 | 1.5 |

金工材料廠商

(台灣)

金寶山藝品工具店https://www.jbs1937.com.tw/

光淙金工https://www.950tools.com/

(美國)

Rio Grande https://www.riogrande.com/

Thompson Enamel (琺瑯用品) https://thompsonenamel.com/

老歪老師的教學頻道

www.youtube.com/@ysjmaker